�����ۻ          ������ۻ �ۻ �ۻ      �������ۻ ������ۻ �����ۻ

������ͼ          ������ͼ �ۺ �ۺ      �������ͼ ������ͼ ������ۻ

�ۺ               ����ۻ   �ۺ �ۺ         �ۺ    ����ۻ   ������ɼ

�ۺ               ����ͼ   �ۺ �ۺ         �ۺ    ����ͼ   ������ۻ

������ۻ ������ۻ �ۺ      �ۺ ������ۻ    �ۺ    ������ۻ �ۺ  �ۺ

�����ͼ ������ͼ �ͼ      �ͼ ������ͼ    �ͼ    ������ͼ �ͼ  �ͼ

�����ۻ       �����ۻ

������ۻ     �������ۻ

�����ɼ     �ۺ����ۺ

�����ۻ     ����ɼ�ۺ

������ɼ �ۻ �������ɼ

�����ͼ  �ͼ  �����ͼ

C_FILTER.EXE versie 3.0

Voor F6FBB-BBS'en versie 5.15b (5.15)

Door Max, NB1MAX @ PS1BBS.NH.NLD.EU

26 Januari 1994

Inhoudsopgave:

1.  Introductie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

2.  Verspreiding, Copyrights, C_FILTER v.3.0 'op maat'. . . . .  3

2.1  Verspreiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

2.2  Copyrights en aansprakelijkheid.. . . . . . . . . . .  3

2.3  C_filter 'op maat'. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

3.  Mogelijkheden.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

4.  Installatie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

5.  Verklaring diverse bestanden. . . . . . . . . . . . . . . .  7

5.1.  C_FILTER.CFG.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

5.2.  CF30_CLO.SED.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

5.3.  CF30_NEW.USR.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

5.4.  CF30_PHO.INF.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12

5.5.  CF30_PHO.NEW.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12

5.6.  PASSWD.SYS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13

6.  Diverse typen wachtwoorden. . . . . . . . . . . . . . . .   14

6.1.  Geen wachtwoord. . . . . . . . . . . . . . . . . .   14

6.2.  Type-over wachtwoord.. . . . . . . . . . . . . . .   14

6.3.  Random wachtwoord. . . . . . . . . . . . . . . . .   15

6.3.1.  Random wachtwoord en TPK 1.81.. . . . . . .   15

6.3.2.  Random wachtwoord en GP 1.61. . . . . . . .   16

7.  Telefoon toegang en C_filter. . . . . . . . . . . . . . .   17

7.1.  Fwd-BBS'en en telefoon-connect.. . . . . . . . . .   17

7.2.  Login-schermen voor telefoon-connects. . . . . . .   17

8.  Patch voor FBB 5.15 ! . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18

9.  Geschiedenis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19

10.  Tot Slot.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19

11.  Error/Bug report formulier.. . . . . . . . . . . . . . .   20

12.  C_filter v3.0 'op maat' aanvraag formulier.. . . . . . .   21

1.  Introductie.

C_FILTER.EXE is een utility voor F6FBB 5.15. Het programma wordt

iedere keer bij een connect met de BBS uitgevoerd. Het programma

regelt alle toegang tot je BBS, volgens jouw voorkeur !

Het programma is niet de kleinste, dat geef ik onmiddellijk toe.

Daarentegen biedt het wel enorm veel mogelijkheden en heeft het

vele instelbare opties.

Het programma is ongeveer 20 kb. Voor een snelle werking raad ik

aan een ramdrive/diskcache te gebruiken.

Het geheel is niet getest op XT's of andere crisis-systemen,

je kunt het natuurlijk altijd proberen hoe en of het werkt.

Vorige versies van andere C_FILTER's bieden niet alle mogelijkhe-

den zoals in deze C_FILTER.

Door de update van FBB 5.15 naar 5.15b werkte de vorige versie van

C_filter niet meer. Dit omdat de auteur van FBB een extra argument

meegeeft aan de c_filter. Het extra argument is het kanaal-nummer

waarop de connect binnenkomt. Deze c_filter maakt daar nu gebruik

van, en het is ook mogelijk de c_filter te gebruiken met fbb 5.15,

echter pas na het uitvoeren van een patch !

2.  Verspreiding, Copyrights, C_FILTER v.3.0 'op maat'.

2.1  Verspreiding.

C_FILTER v.3.0 mag vrij gekopieerd worden, en overal onbeperkt

voor onbepaalde tijd gebruikt worden !

Het is NIET toegestaan de distributie-file CFILT30.ZIP zonder de

volgende files door te geven:

CF30_GB  DOC     37317 01-26-94   6:41p

CF30_NL  DOC     37418 01-26-94   6:41p

CF_GB    ZIP      1501 01-21-94   5:22p

CF_NL    ZIP      1576 01-21-94   5:22p

C_FILTER CFG      1681 01-21-94   7:30p

C_FILTER EXE     20350 01-26-94   4:56p

PS1BBS             722 01-21-94   7:37p

CF_*.ZIP zijn verschillende talen tekst-files en bevatten allen:

CF30_CLO.SED

CF30_NEW.USR

CF30_PHO.INF

CF30_PHO.NEW

2.2  Copyrights en aansprakelijkheid.

C_FILTER v.3.0 is Shareware !

De auteur is NIET verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt

door of met het werken met C_FILTER !

Het is NIET toegestaan:

-    enige veranderingen in het programma aan te brengen, met uit-

zondering van de Patch zoals beschreven in par. 8.

-    dit programma voor commerci�le doeleinden te gebruiken, in

welke vorm dan ook.

Het is WEL toegestaan:

-    onbeperkt kopie�n te maken en door te geven.

2.3  C_filter 'op maat'.

Het is mogelijk om versie 3.0 van C_filter 'op maat' te verkrij-

gen.

De 'op maat' versie is dan alleen te gebruiken voor de op te geven

BBS-callsign.

Het c_filter connect-report bericht aan de Sysop wordt optioneel.

De Copyright regel in dit report vervalt.

De BBS-call wordt onveranderbaar ingebouwd in de C_filter.

Voor het ontvangen van een versie 'op maat' dient u een bijdrage

van minimaal fl. 25,= of  15 US $  te sturen aan:

C_FILTER 3.0

T.a.v. Max, NB1MAX

Postbus 114

1394 ZJ  NEDERHORST DEN BERG

Vermeld duidelijk de BBS-call !

Tevens dient u een retour-adres label bij te sluiten, retour-ver-

zendkosten en een 3 1/2 inch diskette DD of HD !

Gebruik het C_filter 'op maat' aanvraag formulier voor de eenvoud.

(Hfdst. 12)

U kunt natuurlijk ook zonder een 'op maat' verzoek een donatie

geven als blijk van tevreden gebruik van de c_filter.

Max. NB1MAX @ PS1BBS.NH.NLD.EU  (27Mhz packet-netwerk)

3.  Mogelijkheden.

-    Deze C_filter 3.0 is ook 'backward' compatibel met FBB versie

5.15 ! Hiervoor is een 'patch' nodig in de c_filter.exe. (zie

par. 8. 'Patch voor FBB 5.15 !')

-    Optioneel wachtwoord systeem.

*    geen wachtwoord

*    over-type wachtwoord

*    random wachtwoord (5 getallen)

-    Variabele sluitings-tijden. D.w.z. de C_filter kan calls

tegenhouden gedurende een bepaalde tijdsperiode. Hierbij

kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor bepaalde calls.

*    iedereen tegenhouden gedurende tijdsperiode, met uitzon-

dering van bepaalde calls.

*    niemand tegenhouden gedurende tijdsperiode, met uitzon-

dering van bepaalde calls.

-    Uitsluiten van 'groepen' gebruikers tijdens de sluitings-

periode. (gebruik van '*' na een aantal letters van de call)

-    Calls die op een bepaald tijdstip niet mogen connecten ont-

vangen direct een 'bbs-gesloten' melding. (CF30_CLO.SED)

-    De sysop ontvangt een connect-report-Bericht van calls die de

BBS connecten op een tijdstip dat zij niet mogen connecten.

-    De sysop evenals calls met sysop-status kunnen altijd het BBS

connecten, ook tijdens de tijdsperiode !

-    Aan gebruikers die voor het eerst de BBS connecten kan een

melding worden gezonden. Op het moment van connecten wordt de

file CF30_NEW.USR gezonden.

-    C_filter kan gebruik maken van de PASSWD.SYS file in de

SYSTEM directory, maar dit kan ook een andere file zijn in de

SYSTEM dir.

-    Een aparte Call kan worden gebruikt voor telefoon-toegang.

Dit biedt de mogelijkheid om de R optie in de PORT.SYS weg te

laten, en kunnen onbekende mensen automatisch een hoger level

en mogelijkheden krijgen zoals die is ingesteld voor de

algemene telefoon-toegangs-callsign (bv. PS1NEW)

-    Aan telefoon-gebruikers kan een inlog-scherm worden gestuurd.

(CF30_PHO.INF)

-    Aan de algemene-callsign (bv. PS1NEW) kan een extra inlog-

scherm worden gestuurd (CF30_PHO.NEW), alleen als ook het 1e

telefoon inlog-scherm wordt gestuurd ! (CF30_PHO.INF)

-    De tijdscontrole op de telefoon-toegang is optioneel. Gehand-

haafd voor FBB 5.15, die geen kanaal-indicatie meegeeft.

-    De tijds-controle kan per kanaal worden aan-/uit-gezet. Dit

echter alleen bij FBB 5.15b !

-    De BBS'en die BBS-status hebben, worden automatisch direct

doorgesluisd naar de FBB-BBS prompt. Dit i.v.m. de forwar-

ding.(zowel packet als telefoon)

4.  Installatie.

Plaats de files in de volgende directories:

C:\FBB\BIN\     C_FILTER.EXE

C:\FBB\         C_FILTER.CFG

C:\FBB\         CF30_CLO.SED   *

C:\FBB\         CF30_NEW.USR   *

C:\FBB\         CF30_PHO.INF   *

C:\FBB\         CF30_PHO.NEW   *

ad. * :   Deze files vindt u in een zip-file, gebruik de gewenste

taal, en zet deze in de FBB\ dir. (slechts 1 taal kan

gebruikt worden)

Edit de files C_FILTER.CFG en CF30_*.* naar je eigen voorkeur.

De meeste instellingen zijn standaard al goed. Alleen Sysop-call,

BBS-call, sluitingstijden en evt. algemene callsign (PS1NEW)

aanpassen.

Regels beginnend met '#' in eerste kolom zijn tekst-regels en

worden niet in beschouwing genomen.

Zorg dat je je password weet ! Dus pas de PASSWD.SYS file aan.

Het program moet nu goed werken als je FBB start en een connect

met de BBS maakt.

De C_FILTER.CFG file bevat commentaar/informatie over de para-

meters in deze file. Ik denk dat het commentaar in de file zelf

vrij duidelijk is om de functies te begrijpen.

Voor uitgebreidere informatie over de c_filter.cfg parameters zie

hieronder in par. 5.1.

5.  Verklaring diverse bestanden.

C_filter maakt gebruik van diverse bestanden. Het gebruik en de

uitleg van deze bestanden volgt hieronder.

5.1.  C_FILTER.CFG.

Deze file moet je veranderen voordat je de C_filter succesvol kunt

gebruiken !

Iedere keer dat C_filter wordt gestart, door een connect met de

BBS, wordt deze configuratie file gelezen. Hij kan door de sysop

online worden gewijzigd en de veranderingen hebben direct effect.

De volgorde van de 'parameters' is vastgelegd en kan niet veran-

dert worden !

Regels beginnend met een '#' zijn de commentaar-regels en worden

overgeslagen tijdens het inlezen van de instellingen.

Het eerste getal geeft de handelwijze van c_filter aan binnen de

tijds-periode. Je kunt er mee bepalen of iedereen of juist niemand

de BBS mag connecten gedurende de tijds-periode. Hierop wordt dan

weer een uitzondering gemaakt voor diverse calls helemaal onderaan

deze file.

Buiten de opgegeven uren kan iedereen connecten !

0 =  Tussen opgegeven uren kan iedereen connecten, behalve de

opgegeven calls.

1 =  Tussen opgegeven uren kan niemand connecten, wel de opgegeven

calls.

# The first parameter defines:

#  0 = everyone can connect, except calls-list below,

#  1 = nobody can connect, except calls-list below.

1

#

De volgende parameter is de callsign van de Sysop zonder SSID,

waaraan de connect-berichten worden gestuurd.

# Sysop/bbs-callsign that receives Connection Filter reports.

NB1MAX

#

Daaronder komt de callsign van de BBS en daarachter, gescheiden

door een spatie, de indicator wel(1)/geen(0) prompt.

De BBS-call wordt gebruikt voor de prompt die men krijgt wanneer

men de BBS connect, of wanneer iemand gebruik maakt van een ran-

dom-wachtwoord !

vb. BBS-prompt:               vb. random-ww-prompt:

Hit <ENTER> for the BBS !     PS1BBS-0>  23 45 3 19 60

PS1BBS-0>

De BBS-prompt is optioneel !

Door het plaatsen van een 0 achter de BBS-callsign zal de prompt

niet getoond worden.(tussen BBS-call en de optionele prompt wel

een spatie ! vb. PS1BBS 1 )

# Callsign of the BBS and optional BBS-prompt(0=no,1=yes).

PS1BBS 1

#

Vervolgens de file waar C_filter de connect-berichten aan kan

toevoegen. Meestal is dit de MAIL.IN file.

Het weglaten van een juiste naam heeft als gevolg dat c_filter

niet werkt, dit mag logisch zijn.

# File where the Connection Filter report for the sysop will

# be added.

C:\FBB\MAIL.IN

#

De directory waar de SYSTEM files van FBB staan is de volgende

parameter. Hier moet de C_filter de wachtwoord-file PASSWD.SYS

kunnen vinden.

# FBB System Dir where to find  PASSWD.SYS and INF.SYS.

C:\FBB\SYSTEM\

#

Het is mogelijk een andere wachtwoord-file dan de PASSWD.SYS op te

geven. Hiermee kan een extra veiligheid worden ingebouwd, naast

het bestaande SYS systeem van FBB.

# Password-file to use

PASSWD.SYS

#

Hieronder volgt de callsign waarmee alle telefoon-gebruikers

toegang kunnen krijgen tot de BBS. Je kunt deze call dan bepaalde

extra rechten geven. Wil je dit niet gebruiken, plaats dan een *

in plaats van een callsign.

# BBS general call for phone-users

PS1NEW

#

Start-uur van de tijds-periode waarin calls wel dan niet de BBS

kunnen connecten. (Het invoeren van 00 bij start-uur en bij het

hiernavolgende eind-uur zorgt ervoor dat de tijdsperiode niet

wordt gebruikt !)

Het is uiteraard ook mogelijk om bv. van 22 uur tot 07 uur de BBS

te sluiten. (Was niet mogelijk in versie 1.1)

# Starting hour C_filter will have effect on connections.

# 04 means from 4 AM up to..

04

#

Eind-uur van de tijds-periode waarin calls wel dan niet de BBS

kunnen connecten.

# Ending hour C_filter will be active, up to the stated

# hour !  07 means from .. up to 7 AM.

07

#

De volgende variabele bepaald of de tijdsperiode zoals hierboven

aangegeven ook geldt voor de telefoon-poort(en). 0 zorgt ervoor

dat men altijd kan inbellen, 1 zorgt ervoor dat dezelfde toegangs-

beperkingen als voor packet gelden. (telefoon-connects die bv in

de lijst van toegestane calls staan, kunnen zodoende altijd inbel-

len.)

# Does C-filter time-control have effect on telephone

# connects ?  0 (=NO) or 1 (=YES)

0

#

Vervolgens kan men kanaal-nummers opgeven van de diverse poorten

waarop de tijds-periode geen effect heeft ! Max. 80 karakters, 1

regel, max. 26 kanalen !!

Dit maakt het mogelijk dat op een andere poort wel geconnect kan

worden. Kanaalnrs 1 t/m 9 moeten worden voorafgegaan door een 0 !!

(bv. 05). Zo kan men ook een telefoon-poort ontheffen van tijd-

controle.

Deze kanaal-ontheffingen hebben prioriteit boven de wel/niet tijd-

controle voor telefoon-connects ! (Stel dat je C_filter time-

control op 1 zet, en door opnemen van het telefoonkanaal in de

'geen tijd-controle' regel, zal de telefoon altijd toegankelijk

zijn.)

Deze optie wordt niet gebruikt bij versie 5.15 (niet b). Daarom is

bovenstaande optie 'tijd-controle op telefoon' gehandhaafd.

# No time-control channels (ex.:01 02 05 07 10 15)

01 02 04 05 13 17

#

Als laatste in de c_filter.cfg file kan een lijst met callsigns

worden opgenomen die afhankelijk van de toegangsparameter, boven-

aan deze file, juist wel dan niet mogen connecten.

Het moeten geldige calls zijn, en ze mogen geen 'gekke' karakters

bevatten. Alleen cijfers (0 t/m 9) en letters (a t/m z en A t/m Z)

zijn toegestaan.

Het is mogelijk om de wildcard '*' te gebruiken. Echter alleen na

een cijfer danwel letter ! Dus N* of NB1* is goed, maar *N6IET of

N6*IET of alleen een * is niet goed !

Per regel slechts 1 callsign zonder SSID !! (-15 is een SSID)

# List of calls, able / not able to connect the bbs, related

# to the first parameter above ! (Calls can only be 6

# characters long, each one starting at a new line. It is

# adviced to set up your system so that the number of calls

# is limited. The shorter the list, the faster the access to

# the bbs.)

#Aa

#bB

#CB*

NB1MAX

PD0RHJ

UT1BBS

5.2.  CF30_CLO.SED.

De CF30_CLO.SED file is een text-file die wordt verzonden aan de

gebruiker die de BBS connect op een tijdstip dat de sysop niet wil

dat hij de BBS connect. De lengte van de text-file is beperkt tot

22 regels van 80 karakters.

vb.:

================

CF30_CLO.SED

================

������������������������������������������������������������������ͻ

� Sorry de bbs is gesloten van 05:00 tot 06:00 (i.v.m. onderhoud)  �

� De SYSOP is op de hoogte!   PROBEER BUITEN DEZE TIJDEN A.U.B.!!! �

������������������������������������������������������������������ͼ

5.3.  CF30_NEW.USR.

CF30_NEW.USR wordt gestuurd aan elke nieuwe gebruiker zodra hij de

bbs connect. Wanneer deze file niet bestaat, wordt hij eenvoudig-

weg niet getoond. Optioneel dus. Wederom een tekst-file van 22

regels van maximaal 80 karakters.

vb.:

================

CF30_NEW.USR

================

������������������������������������������������������������������ͻ

�  Hallo nieuwe gebruiker,                                         �

�                                                                  �

�  Bedankt voor het connecten van deze FBB-BBS.                    �

�  Hierna wordt je enige informatie gevraagd, zoals je callsign,   �

�  naam, woonplaats en home-bbs.(waar je je post wilt ontvangen)   �

�  ...                                                             �

�  ...                                                             �

�                                                                  �

�  Een netrom-achtig password-systeem (SYS) is beschikbaar bij     �

�  deze BBS. Vraag voor meer informatie bij de sysop.              �

�                                                Succes, de Sysop  �

������������������������������������������������������������������ͼ

5.4.  CF30_PHO.INF.

Als dit bericht bestaat, wordt het aan iedere inbeller gezonden,

zodra hij is ingelogt in de BBS. Tekstfile van 22 regels 80 kar.

Calls met BBS-status ontvangen dit bericht nooit i.v.m. de forwar-

ding. Bestaat dit bericht niet, dan wordt ook het hiernavolgende

bericht (CF30_PHO.NEW) niet gezonden aan connects met de algemene

telefoon-toegangs-call.

vb.:

================

CF30_PHO.INF

================

������������������������������������������������������������������ͻ

�  Hallo,                                                          �

�                                                                  �

�  Bedankt voor het inbellen !                                     �

�                                                                  �

�  .....                                                           �

�  .....                                                           �

�  Download: ga naar FBB-DOS <D>, D:-drive <D:>, dir <LIST>        �

�            ZGET filename.ext start ZMODEM download.              �

�            File D:\INDEX.TXT bevat alle beschikbare files met    �

�            beschrijving !                                        �

�                                                                  �

�  Nieuwe software verkrijgbaar bij deze BBS:                      �

�  - TPK 1.81    - TFPCX 2.10                                      �

�  - GP 1.61                                                       �

�                                               Succes, de Sysop   �

������������������������������������������������������������������ͼ

5.5.  CF30_PHO.NEW.

Deze file wordt gezonden aan elke telefoon-connect die gebruik

maakt van de algemene-telefoon-call.(bv. PS1NEW in het vb.) Dit

tekst-bericht, 22 regels 80 karakters, wordt gezonden na het

CF30_PHO.INF bericht. Mits het CF30_PHO.INF bestand bestaat,

anders wordt dit bericht niet getoont.

vb.:

================

CF30_PHO.NEW

================

������������������������������������������������������������������ͻ

�  Hallo nieuwe telefoon-gebruiker !                               �

�                                                                  �

�  Als je de volgende keer met je echte call wilt inloggen,        �

�  schrijf dan even een mailtje aan de sysop. Op de BBS-prompt     �

�  met  SP PS1BBS.  Vermeld duidelijk je call en een wachtwoord    �

�  van minimaal 6 en maximaal 12 karakters !!!!!                   �

�                                                                  �

�  Je call wordt dan zo spoedig mogelijk geregistreerd, en je      �

�  na ongeveer 24 uur met je eigen call inloggen.                  �

�                                               Succes, de sysop   �

������������������������������������������������������������������ͼ

5.6.  PASSWD.SYS.

De wachtwoord-file die door de c_filter wordt gelezen is de

PASSWD.SYS file in de FBB/SYSTEM/ directory. Het mag ook een

andere file zijn, zolang deze maar in de SYSTEM directory wordt

geplaatst.

De wachtwoord-file moet dezelfde opbouw hebben als de PASSWD.SYS

file zoals die door FBB wordt gebruikt !!

1e regel: <STRING>

Algemeen-password-string-regel. Deze regel wordt niet ge-

bruikt door c_filter !

2e regel en volgende: <CALLSIGN> <LVL> <LVL> <STRING>

De twee <LVL>'s worden niet gebruikt door c_filter !

Indien de <STRING> korter is dan 11 karakters, dan is het een

type-over wachtwoord, 11 tekens of meer geeft een random-5-

getallen prompt.

vb. PASSWD.SYS bij FBB-BBS:

KJSKLFAFDSADIG9DFGF80UDFGLJASFGCVBDFHCH5YOTYILRQJ1F2DI324V7QASO

NB1MAX 69 ASDLRKASDFLKJL230982LKSDC081LKJASHFDGBC8RH2EKL32SD45U03U72J3STO

PD0RHJ 69 69 CFILTER

Wanneer PD0RHJ connect:

Enter password:

>CFILTER

Wanneer NB1MAX connect:

Type SYS to generate password:

PS1BBS-0>

>SYS

PS1BBS-0>  45 12 34 7 2

>KKHAS

Bovenstaande letters komen overeen met de 5 posities uit de

<STRING> achter NB1MAX.

Bij het random-wachtwoord is het vereist minimaal een S of s te

typen. Hoofd-/kleine-letters maakt niet uit. Elk ander woord is

onjuist, bv. Stupid, voldoet niet.

6.  Diverse typen wachtwoorden.

Hieronder worden de mogelijke wachtwoord types besproken.

6.1.  Geen wachtwoord.

Wanneer de call van een gebruiker niet voorkomt in de PASSWD.SYS

file, wordt de gebruiker geen wachtwoord gevraagd. Hij krijgt dan

slechts een verzoek de enter-toets te drukken en een bbs-prompt.

Deze prompt veroorzaakt bij BBS'en en TPK gebruikers een connect-

melding. De BBS of TPK gebruiker stuurt dan zijn Identificatie

regel ([FBB 5.15 AB1FHMR$] of [TPK 1.81 BF$]). C_filter interpre-

teert dit als fout, en de gebruiker wordt gedisconnect. Nut hier-

van is dat ongevraagde impulsieve forward-activiteiten worden

bemoeilijkt. Een leek zit met een probleem. De kenner komt er

doorheen.

De BBS-prompt kan worden uitgezet door het plaatsen van een * voor

de BBS-callsign in de c_filter.cfg file.

TPK-gebruikers wordt aangeraden een Random-password te gebruiken.

Daarom zal de c_filter elke Unproto-gebruiker die nog geen random-

wachtwoord heeft hem een bericht-regel geven om dit wel te nemen.

6.2.  Type-over wachtwoord.

Door in de PASSWD.SYS file een <STRING> te plaatsen van minder dan

11 karakters, zorgt ervoor dat de <STRING> een type-over wacht-

woord is !

Het type-over wachtwoord is in tegenstelling tot de vorige versie

c_filter NIET hoofdletter-gevoelig. Dit houdt in dat hoofd-letters

en kleine-letters als hetzelfde worden gezien.

Het type-over wachtwoord is een wachtwoord mogelijkheid die mis-

schien het meest nuttig is voor de sysop die achter de toetsen

zit. Hij kan zo zijn eigen call beschermen met een eenvoudig

woord, en buitenstaanders zien dit niet via packet door de ether

gaan.

6.3.  Random wachtwoord.

Door in de PASSWD.SYS file een <STRING> te plaatsen van 11 karak-

ters tot maximaal 80 karakters, zorgt ervoor dat de <STRING> een

Random-wachtwoord van 5 cijfers oplevert !

Deze 5 cijfers komen overeen met 5 letters uit de <STRING>. De

getallen bepalen de positie van elke letter in de <STRING>. De

eerste letter (vanaf links) uit de <STRING> is positie/getal 1 en

zo verder. Identiek aan de werking van het password-systeem van

FBB zelf.

De 5 cijfers die worden aangeboden zullen altijd verschillend

zijn. Dit in tegenstelling tot eerdere versies. (nooit uitgege-

ven).

Zie voor verdere uitleg par. 5.6. PASSWD.SYS.

6.3.1.  Random wachtwoord en TPK 1.81.

Om met TPK 1.81 en een Random-wachtwoord automatisch te kunnen

inloggen geef ik de volgende tips. (er wordt vanuit gegaan dat de

FBB-BBS  PS1BBS is)

Zorg dat je de file PASSWD.TPK hebt aangemaakt met daar in de

volgende regels:

PASSPS1

ASDLRKASDFLKJL230982LKSDC081LKJASHFDGBC8RH2EKL32SD45U03U72J3STO

Plaats in de CONFIG.TPK file de volgende regel:

BR PS1BBS C PS1BBS^MATT 180 "SYS"^M^7M PASS

Dit zorgt ervoor dat TPK bij automatische connects met PS1BBS

wacht tot de regel "Type SYS to generate password:" in beeld komt.

Dan wordt de Macro 'PASS' uitgevoerd. Wat de Macro PASS doet volgt

hieronder.

Zodra TPK is opgestart en je je in 'ge-disconnecte' toestand

bevindt, toets je voor het aanmaken van de Macro 'PASS' het vol-

gende in:

MEM PASS SYS^M^7ATT 180 PASSWORD PS1BBS-0> PASSPS1^M

Na afsluiten met Return zal TPK een melding geven dat hij de Macro

PASS heeft opgenomen. Je kunt dit nog controleren door alle aanwe-

zige macro's op te vragen met ALT-M. De macro's worden opgeslagen

in de file TPK.DIR. Dit is een tekstfile en kun je ook handmatig

wijzigen met een text-editor.

Bovenstaande is voldoende voor TPK om zelf een verbinding te

leggen met de BBS.

Om zelf makkelijk een connect op te zetten met de BBS kun je ook

van de Macro 'PASS' gebruik maken. Je doet dit alsvolgt.

In 'disconnected' toestand toets je:

T C1 ^6C PS1BBS^MATT 180 "SYS"^M^7M PASS^M

Je hebt nu de toets-combinatie CTRL-F1 voorgeprogrammeerd. TPK zal

dit ook bevestigen. Je kunt dit ook controleren met ALT-T. De

toetsen-programmering wordt opgeslagen in de file TPK.KEY. Kun je

ook zo wijzigen.

Wanneer je nu CTRL-F1 toetst maak je automatisch een verbinding

tot stand.

---------

Remote-sysop's kunnen de Macro ook weer gebruiken in een ALT-F1

toets met:

T A1 ^7M PASS^M

Eenmaal in de BBS met CTRL-F1, eenvoudig ALT-F1 toetsen en men

krijgt sysop-status.

---------

6.3.2.  Random wachtwoord en GP 1.61.

Gebruikers die met GP werken kunnen heel eenvoudig met een Random-

wachtwoord werken. De instellingen van GP moeten alsvolgt zijn:

Er moet een file bestaan met de naam van de BBS en met extensie

.GPW. Bijvoorbeeld PS1BBS.GPW. Deze file staat in de GP\ dir.

In deze file moet de letter-<STRING> van de gebruiker staan, zoals

die bij de BBS staat genoteerd in de PASSWD.SYS file.

vb. inhoud PS1BBS.GPW:

ASDLRKASDFLKJL230982LKSDC081LKJASHFDGBC8RH2EKL32SD45U03U72J3STO

Vervolgens moet de BBS in de file NAMES.GP worden opgenomen als

type N  !!  Type B schijnt niet te werken. (met type N werkt ook

het BBS-menu nog prima)

vb. van PS1BBS in de file NAMES.GP:

N>PS1BBS Packet-Switch-1;

Vervolgens connect men de BBS en typt SYS pas nadat hierom wordt

gevraagd !  De BBS geeft de prompt met de 5 cijfers en de juiste

letters verschijnen voor uw cursor. (De voorschrijf-buffer) Een

enkele return zorgt voor de rest.

Ik raad wel aan op het moment tussen het zenden van SYS en het

wachten op de 5 cijfers, niet van kanaal te verwisselen. De hand-

leiding zegt nl. dat je hierdoor het 'antwoord' wel eens zou

kunnen mislopen. (bij het testen bleek het wel te gaan overigens)

7.  Telefoon toegang en C_filter.

Wanneer men telefonisch toegang geeft tot de BBS, en men gebruikt

de optie R in de file PORT.SYS, betekent dit dat elke niet gere-

gistreerde call de BBS kan connecten. Men heeft dan slechts be-

perkte mogelijkheden.

Doordat men de R optie gebruikt, en een onbekende call logt in,

wordt de c_filter NIET aangeroepen ! De c_filter kan hier dus niet

filteren.

Wil men wel iedereen filteren en toelaten, dan is er de mogelijk-

heid om een algemene-toegangs-callsign te maken, waarvan elke

telefoon-connect gebruik kan maken. U kunt deze specifieke call

bepaalde rechten geven. Deze rechten gelden dan voor iedereen die

gebruik maakt van deze algemene call.

Zie vb. PS1NEW in C_FILTER.CFG  par. 5.1.

7.1.  Fwd-BBS'en en telefoon-connect.

BBS'en waarmee men telefonisch forward, kan men beter niet in de

PASSWD.SYS zetten. (meestal ook niet voor packet)

Doordat de fwd-BBS-call ontbreekt in de PASSWD.SYS, en het een

BBS-status heeft, wordt deze onmiddellijk doorgelaten !

7.2.  Login-schermen voor telefoon-connects.

Aan telefoon-connects kan men een extra bericht sturen, op het

moment dat ze inloggen.

De file CF30_PHO.INF wordt aan de inbeller gezonden indien deze

file bestaat.(max. 22 regels van 80 karakters)

Vervolgens wordt ook nog de file CF30_PHO.NEW gezonden aan de

inbeller wanneer hij gebruik maakt van de algemene-toegangs-

call.(bv. PS1NEW)

Wanneer de file CF30_PHO.INF niet bestaat, wordt ook de file

CF30_PHO.NEW niet gezonden aan de connect. Ook al maakt deze

gebruik van de algemene-toegangs-call !

8.  Patch voor FBB 5.15 !

De c_filter versie 3.0 zou ook kunnen worden gebruikt met FBB 5.15

(de niet b versie). Hiervoor is echter wel een wijziging noodzake-

lijk in de c_filter.exe file !

Sinds de nieuwe versie van FBB (5.15b) is er een extra parameter

bijgekomen. Deze parameter geeft het kanaalnr. aan waarop de

connect binnen komt.

Nu gaat het erom, dat je aan c_filter kenbaar maakt naar welke

parameter deze moet kijken, de 6e of 7e. Voor 5.15 de 6e en voor

5.15b de 7e.

U moet zelf de 7 veranderen in een 6, door te 'patchen'.

Na deze 'patch'(wijziging) kunt u de c_filter gebruiken voor FBB

versie 5.15.

Het 'patchen' ofwel wijzigen is over het algemeen vrij gemakkelijk

te doen met een Hex-editor zoals in PCTOOLS(c) of Norton(c).

In pctools:    Je gaat op de file c_filter.exe staan.

Je kiest het 'File' menu.

Daaruit kies je 'Hex edit file'.

Je gaat met F8 naar de rechter kolom.(leesbare

tekens staan hierin) En je toetst PgDn totdat je de

tekst "FBB 5.15b >7<" in de rechterkolom ziet.

Je verandert de 7 tussen de > en < in een 6.("FBB

5.15b >6<")

Je 'Saved' de wijziging en stopt met editen.

De patch is nu voor elkaar.

Wanneer je de c_filter hebt gewijzigd voor FBB 5.15, wordt er geen

gebruik meer gemaakt van de mogelijkheid om de tijds-periode niet

te laten gelden voor bepaalde kanalen.

De betreffende regel wel in de c_filter.cfg file laten staan. Het

maakt niet uit wat er staat als het maar geen # is.

9.  Geschiedenis.

Ver. 1.0  17-10-1993

-    Eerste versie van C_FILTER.EXE, hopelijk een goede !

Ver. 1.1  19-10-1993

-    De structuur met betrekking tot de include/exclude parameter

klopte niet. Gewijzigd zodat de 0 of 1 een beter nut hebben.

Ver. 1.1-2.5  7-01-1994

-    Totaal nieuwe versie, met passwords en aanpassing voor wer-

king op 5.15b. Nooit vrijgegeven i.v.m. diverse test-

meldingen en matige random-password-generator.

Ver. 2.9  21-01-1994

-    Pre-release C_filter 3.0. Niet voor verdere distributie.

Nederlandse en Engelse documentatie ontbreekt.!

Ver. 3.0  22-01-1994

-    Optie BBS-prompt werkte niet correct.

-    Uitzondering tijds-periode per kanaal toegevoegd.

-    Random-password met altijd verschillende cijfers per aanroep.

10.  Tot Slot.

Ik heb de C_FILTER wederom voor mezelf ontwikkeld. Ik had nl. geen

programma dat doet wat mijn C_FILTER doet. Dit programma is dan

ook geen poging om te concurreren met reeds bestaande C_FILTER

programma's. Er is gewoon geen andere c_filter met deze opties.

Als je commentaar hebt op mijn C_FILTER of verzoeken hebt voor

meer mogelijkheden, laat het me weten. Heb je behoefte aan andere

programma's of utilities voor FBB, laat me dat ook weten. Als ik

tijd heb, en het is een leuk/nuttig idee, misschien dat ik dan een

poging waag om het voor je te schrijven..

Ok, succes met C_FILTER v3.0 en nog veel packet-plezier !

73 de Max, NB1MAX @ PS1BBS.NH.NLD.EU (27Mhz-netwerk)

����������������������������������������������������������������������������Ŀ

� ����۱   ���۱  ۱  ����۱  ����۱   ���۱   Packet Switch 1     FBB 5.15b �

�  ۱ �۱ �۱    �۱   ۱ �۱  ۱ �۱ �۱      Bulletin Board System         �

�  ���۱   ��۱   ۱   ���۱   ���۱   ��۱    SysOp's  NB1MAX & PD0RHJ      �

� �۱���������۱��۱���۱��۱��۱��۱�����۱�������������������������������� �

� ��۱    ���۱  ��۱ ����۱  ����۱  ���۱    Phone: 02945-1381 (14k4)      �

����������������������������������������������������������������������������Ĵ

�  PS1BBS.NH.NLD.EU   27Mhz  Chan. 38 & 32   QTH  Nederhorst den Berg JO22MG �

������������������������������������������������������������������������������

11.  Error/Bug report formulier.

-----------------------------------------------------------------

Error/Bug Report    C_FILTER v3.0

-----------------------------------------------------------------

A.u.b. geef een beschrijving van uw 'werkomgeving':

(Omcirkel de juiste keuze)

-    PC                     : XT/AT   286/386/486

-    Memory                 : 640kb/1Meg/2Meg/4Meg/8Meg/More

-    Memory-type            : XMS/EMS

-    Diskcache/Ramdrive prg.: Smartdrv/Hyperdsk/....

-    FBB versie             : 5.15/5.15b/5.15../....

-    Memory 'OK:' in FBB    : ...... kb

-    Aantal poorten + kanalen : .. poorten, .. kanalen

-    Telefoonpoorten ? Ja/Nee .. (aantal)

-    Gebruik je niet-standaard FBB directories ? Ja/Nee

-    Heb je C_filter.exe gewijzigd ('patch') ?  Ja/Nee

-----------------------------------------------------------------

Fout beschrijving:

Wanneer treed de fout op ? (tijdens start van FBB, wanneer een

connect met de BBS wordt gemaakt, anders..)

.................................................................

.................................................................

Welk type gebruiker geeft het probleem ?

Normaal / Unproto / BBS / Telefoon (algemeen?) / ....

Welk type password wordt gebruikt ?

Geen / Type-over / Random / ....

Beschrijf de fout(-situatie):

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Sluit a.u.b. een afdruk van uw C_filter.cfg file in, indien moge-

lijk !?

Je post-adres:                     Zend dit fouten-report aan:

............................       C_FILTER v3.0

............................       T.a.v. Max, NB1MAX

............................       Postbus 114

............................       1394 ZJ  NEDERHORST DEN BERG

12.  C_filter v3.0 'op maat' aanvraag formulier.

-----------------------------------------------------------------

C_filter v3.0 'op maat' aanvraag formulier

-----------------------------------------------------------------

Ik ontvang graag een 'op maat' versie van C_filter v3.0.

Ik geef de volgende benodigde informatie:

BBS-CALLSIGN voor in de C_filter : ......

Wil je de copyright regel in het connect-report handhaven ? Ja/Nee

Andere verzoeken (worden alleen gehonoreerd indien mogelijk):

.................................................................

.................................................................

Ik heb fl. 25,= of meer ingesloten, plus verzend- en verpakkings-

kosten.

Ik heb ook een retour-adres-label en een 3 1/2 inch diskette

ingesloten.

Je post-adres:                     Zend deze aanvraag aan:

............................       C_FILTER v3.0

............................       T.a.v. Max, NB1MAX

............................       Postbus 114

............................       1394 ZJ  NEDERHORST DEN BERG